Kamina / Kamin

Piippu / Skorsten

Piippuvesisäiliö / Skorsten vatten boiler

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE / MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Hei, hienoa että valitsit inord Lempi tuotteen. Lue ja säilytä tämä käyttöohje varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja pitkäikäisen käytön. Tässä ohjeessa mainitut tuotteet, eivät kuulu vakiona toimitussisältöön, tuotteet tulee tai voidaan ostaa erikseen. Toimitussisältö tuotteittain on lueteltu kohdassa 1A-E, sivulla 6.

Lempi tuoteperhe

Lempi tuoteperhe valmistetaan kokonaan Euroopassa ja käytämme ainoastaan laadukkaita eurooppalaisia raaka-aineita sekä yhteistyö kumppaneita. Tuote on valmistettu ruostumattomasta teräksestä joka kestää myös suolaveden käyttöä rajoitetusti. Huomioitavaa on, että tuotteen muoto, väri ja ominaisuudet muuttuvat lämmittäessä. Liiallinen lämmittäminen voi aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen, suuria muutoksia tulipesän muodossa ja tuotteen toiminnassa, tämän takia on tärkeää huolehtia oikeanlaisesta käytöstä. Tätä tuotetta ei ole suositeltavaa käyttää mikäli käyttäjän henkiset, fyysiset tai sosiaaliset taidot eivät ole turvallista käyttöä silmälläpitäen riittävällä tasolla.

Lempi -piippu on eristämätön, sen pintalämpötila voi nousta yli 600 celsius- asteeseen, varmista että hormiin ei kosketa sen ollessa kuuma. Varmista että käyttöpaikan katon läpiviennissä on riittävä suojaetäisyys / suojaus turvalliselle käytölle. Varmista, että alusta ja paikka jonne tuote on asennettu ei syty palamaan – suosittelemme asentamaan tuotteen palamattomalle aslustalle.

Huomioithan, että käytössä tuotteesta saattaa roiskua kuumaa vettä ympäristöön – varmista että tuotteen käyttö on turvallista ja palovaaran riskiä ei ole.

Lempi -piipun kasaaminen kaminan päälle on helppoa, osat on valmistettu siten, että niitä ei voi kasata väärinpäin. Huomaa, että sadehattu, jossa on kipinän sammuttamiseen suunnitellut reiät tulee asentaa mahdollisimman korkealle ja viimeiseksi kappaleeksi piippuun.

Lempi -vesisäiliö asennetaan tarvittaessa kaminan ja piipun väliin. Vesisäiliötä ei saa asentaa yli 500mm (säiliön alapinta) korkeuteen kaminan pinnasta mitattuna. Säiliössä oleva vesi saavuttaa nopeasti kiehumispisteen, vettä ottaessa tulee huomioida sekä kuuman veden, kuuman kaminan ja kuuman piipun aiheuttama palovamman vaara.

Asennustyössä ei tarvita erikoistyökaluja.

Lempeitä hetkiä ja lämpöä.

Westidea LTD

Ohje koskee tuotenumeroita:

Lempi 10 P ∅350mm(2025 Lempi 10P)

Lempi 10 PL ∅350mm(2025 Lempi 10PL)

Lempi 12 PVS  ∅80mm piipulle(2025 Lempi 12 PVS)

Lempi piippu  ∅80mm 320mm(2025320-80P)

Lempi 8 P compact ∅300mm(2026 Lempi 8Pc)

Lempi 8 PL compact ∅300mm(2026 Lempi 8PLc)

Lempi 6 PVS  ∅60mm piipulle(2026 Lempi 6 PVS)

Lempi piippu  ∅60mm 320mm(2025320-60P)

Lempi sadehattu (2025320-80P / 2025320-60P)

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE / MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Hej, vad kul att du valde Lempi produktfamiljen. Läs och spara denna bruksanvisning för att säkerställa säker och långvarig användning av produkten. Produkterna som nämns i denna guide ingår inte i standardleveransen, de ska eller kan köpas separat. Leveransinnehållet för varje produkt listas i avsnitt 1A-E, på sidan 13.

Lempi produktfamilj

Lempi produktfamilj tillverkas helt i Europa och vi använder endast högkvalitativa europeiska råvaror och samarbetspartner. Produkten är gjord av rostfritt stål som tål begränsad användning av saltvatten. Det är viktigt att notera att produktens form, färg och egenskaper kan förändras vid uppvärmning. Överhettning kan orsaka att produkten går sönder, stora förändringar i eldstadens form och produktens funktion, därför är det viktigt att sköta om rätt användning. Denna produkt rekommenderas inte att användas om användarens mentala, fysiska eller sociala färdigheter inte är tillräckliga för säker användning. Se till att basen och platsen där produkten är installerad inte tar eld - vi rekommenderar att du installerar produkten på en obrännbar bas.

Observera att produkten kan stänka hett vatten i miljön under användning - se till att användningen av produkten är säker och att det inte finns någon brandrisk.

Lempi -skorstenen är oisolerad, yttemperaturen kan stiga över 600 grader Celsius, se till att inte röra vid rökröret när det är varmt. Se till att det finns tillräckligt skyddsavstånd/säkerhet vid takgenomföringen för säker användning.

Att montera Lempi -skorstenen på spisen är enkelt, delarna är tillverkade så att de inte kan monteras baklänges. Observera att regnskyddet, som har hål för att släcka gnistor, ska monteras så högt som möjligt och som sista del på skorstenen.

Lempi -vattenbehållaren installeras vid behov mellan spisen och skorstenen. Vattenbehållaren får inte installeras högre än 500 mm (underkant av behållaren) över spisens yta. Vattnet i behållaren når snabbt kokpunkten, när man tar ut vatten måste man tänka på riskerna för brännskador från varmt vatten, varm spis och varm skorsten.

Inga speciella verktyg behövs för installationsarbetet.

Önskar dig milda stunder och värme.

Westidea LTD

Anvisningen gäller produktnumren:

Lempi 10 P ∅350mm (2025 Lempi 10P)

Lempi 10 PL ∅350mm (2025 Lempi 10PL)

Lempi 12 PVS  ∅80mm skorsten (2025 Lempi 12 PVS)

Lempi skorsten  ∅80mm 320mm (2025320-80P)

Lempi 8 P compact ∅300mm (2026 Lempi 8Pc)

Lempi 8 PL compact ∅300mm (2026 Lempi 8PLc)

Lempi 6 PVS  ∅60mm skorsten (2026 Lempi 6 PVS)

Lempi skorsten  ∅60mm 320mm (2025320-60P)

Lempi rägnmössä (2025320-80P / 2025320-60P)

Lempi -tuoteperhe

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEKIRJA

Sisällysluettelo

1. Lue tämä ensin					Sivu 6

1.A, B, C, D 		Toimitussisältö

1.F 		Huomioitavaa

1.G	 	Suojaetäisyydet

2. Asennus						Sivu 8

2.A 		Alusta

2.B 		Käyttö

2.C 		Käytön jälkeen

3. Tuotteiden hoitaminen					Sivu 9

3.A 		Puhdistaminen

3.B 		Kunnon seuranta

3.C		Varastointi

4. Takuu ja tekniset tiedot					Sivu 9

4.A 		Takuu

4.B		Tekniset tiedot ja maahantuoja / valmistuttaja

Lempi produktfamilj

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Innehållsförteckning

1. Läs detta först					Sida 11

1.A, B, C, D		Leveransinnehåll

1.F 		Saker att notera

1.G	 	Säkerhetsavstånd

2. Installation					Sida 13

2.A 		Installationsplattform

2.B 		Använda

2.C 		Efter användning

3. Produktvård					Sida 13

3.A 		Rening

3.B 		Tillståndsövervakning

3.C		Lagring

4. Takuu ja tekniset tiedot					Sida 13

4.A 		Garanti

4.B		Tilverkare/ importerare

1. Lue tämä ensin

HUOM: Poista kaikki pakkausmateriaalit, pahvit, muovit, teipit. Lämmetessään ne saattava sulaa kuumille pinnoille.

Tarkista, että pakkauksessa on kaikki toimitussisällössä luetellut osat ja ne ovat kunnossa.

Kuvissa näkyvä kivikori ei kuulu toimitukseen.

1.A Toimitussisältö kamina Lempi 10 P ∅350mm / Lempi 8 Pc ∅300mm

| Kamina umpiluukulla Tuhkaluukku ja arina, kaminassa paikallaan Eristämätön piippu ∅80mm ( ∅60mm) Sadehattu ∅80mm ( ∅60mm) Käyttöohje ladattavissa inord.fi Piippuvesisäiliö Lempi 12 PVS, lisävaruste | 1 kpl 1 kpl 5 kpl 1 kpl 1 kpl |  |
| --- | --- | --- |

1.B Toimitussisältö kamina Lempi 10 PL  ∅350mm / Lempi 8 PLc ∅300mm

| Kamina lasiluukulla Tuhkaluukku ja arina, kaminassa paikallaan Eristämätön piippu ∅80mm ( ∅60mm) Sadehattu ∅80mm ( ∅60mm) Käyttöohje ladattavissa inord.fi Piippuvesisäiliö, Lempi 12PVS, lisävaruste | 1 kpl 1 kpl 5 kpl 1 kpl 1 kpl |  |
| --- | --- | --- |

1.C Toimitussisältö Lempi 12 PVS

| Piippuvesisäiliö Lempi 10 kiukaaseen Hana, tulee asentaa, asenna tiivistenauha ennen asennusta Säiliön täyttöaukon kansi, asennettuna Hormiliitos ∅80mm | 1 kpl 1 kpl 1 kpl |  |
| --- | --- | --- |

1.D Toimitussisältö Lempi 6 PVS

| Piippuvesisäiliö Lempi 8 kiukaaseen Hana, tulee asentaa, laita tiivistenauha paikalle ennen asennusta. Säiliön täyttöaukon kansi, asennettuna Hormiliitos ∅60mm | 1 kpl 1 kpl 1 kpl |  |
| --- | --- | --- |

1.F Huomioitavaa

Tuotteen värimuutokset lämmittäessä ja jäähtyessä ovat normaaleja.

Tuote on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, liiallinen suolavedenkäyttö voi kuitenkin aiheuttaa ruostetta ja korroosiota. Suosittelemme käyttämään puhdasta vettä.

Käyttäminen teltassa. Kaminan piippu voi olla todella kuuma (yli 600C astetta ), huolehdi riittävästä suojaetäisyydestä palaviin rakenteisiin ja kankaisiin. Suosittelemme käyttämään piipun läpiviennissä palamatonta materiaalia ja savuaukon halkaisijaksi vähintään ∅90 (metallivahvisteinen palamaton läpivienti).

Tuotteen lämmittämisen ja jäähtymisen, sekä mahdollisen veden käyttäminen aiheuttavat tuotteessa muodonmuutoksia – tämä on täysin normaalia. Mikäli käytät kiuaskiviä, suosittelemme poistamaan ne aina käytön jälkeen. On mahdollista, että kivet aiheuttavat jatkuvassa käytössä vaurioita rakenteeseen.

Huomioi, että nämä tuotteet on suunniteltu ainoastaan satunnaiseen käyttöön ulkotiloissa ja jatkuvan valvonnan alaisina. Käyttö alle 20m päässä rakennuksista, veneistä, ajoneuvoista yms. on kiellettyä.

Lempi tuotteita, ei saa asentaa rakennukseen.

1.G Suojaetäisyydet

Liian pienet suojaetäisyydet aiheuttavat tulipalon vaaran!

Kaminan, savuhormin ja vesisäiliön pinnasta on oltava riittävä etäisyys, muihin kuin A1 luokan rakennustarvikkeista tehdyn rakenteen, materiaaleihin siten, ettei niiden lämpötila voi nousta yli +85 °C.

Kaminaa, piippua, vesisäiliötä  tai niiden osaa ei saa koteloida. Asennuksessa tulee käyttää ainoastaan valmistajan toimittamia komponentteja.

Suosittelemme käyttämään kaminan alla palamatonta suojaa, tai suojaamaan / kastelemaan alustan jotta mahdollinen palovaara minimoituu.

Lempi- tuotteiden minimi suojaetäisyydet palavaan materiaaliin

- Eristämätön savuputki 500mm putken pinnasta mitattuna.

- Kamina 400mm ulkopinnasta mitattuna.

- Vesisäiliö 300mm säiliön ulkopinnasta mitattuna.

- Muussa tapauksessa rakenteiden lisä palon suojaus on tarpeen.

2. Asennus

2.A Alusta

Asenna kamina tukevalle alustalle. Avaa kaikki jalat (jos mallissa on avautuvat jalat) ja varmista, että ne ovat lukittuneet auki asentoon. Huomioi, että kaminan piipun lähtö on oikealla kohdalla katon läpivientiin nähden.

Varmista, että kaminan tuhkaluukku liikkuu ja tulipesä on tyhjennetty tuhkasta. Suosittelemme tyhjentämään tulipesän ja tuhkaluukun aina käytön jälkeen. Huomaa, että tuhkaa ei saa heittää maastoon, ajoneuvojen tai rakennuksien läheisyyteen ja on varmistuttava siitä, ettei tuhka aiheuta palovaaraa – kastele tuhka poistamisen jälkeen vedellä.

Kivikori (lisävaruste) voidaan asentaa kaminan päälle. Älä asenna kivikoria, kun kaminan on kuuma tai siinä on tuli. Asenna kivet paikalleen, suosittelemme käyttämään kiuaskiviä. Alä kerää kiviä luonnosta, lämmittäessä ja vettä käytettäessä ne aiheuttavat pirstaloitumisen riskin ja voivat haljetessaan aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai tuotteille.

Kuva asennetusta kivikorista Lempi 10 mallissa.

Asenna savupiippu kiukaan päälle ja ulos lämmitettävästä tilasta. Viimeiseksi sadehattu / kipinä sammuttaja.

Kuva asennetusta piipusta.

2.B Käyttö

Huolellisen asennuksen jälkeen voit aloittaa lämmittämisen. Tehoa saadaan säädettyä puumäärällä ja tuhkaluukkua säätämällä. Älä polta liian kovalla vedolla, aiheutat vaaraa käyttäjälle ja tuotteen käyttöikä lyhenee.

Käytä pieniä kuivia puita (n 5-7cm halkaisijaltaan). Sopiva määrä puuta on noin 1/3 osa tulipesän tilavuudesta (luukun puoliväliin saakka). Tuote on suunniteltu ainoastaan kiinteällä polttoaineella (puu) käytettäväksi. Muovien, muovia sisältävien aineiden ja tuotteiden, liimoja ja liimoja sisältävien tuotteiden polttaminen on kiellettyä. Nämä saattavat aiheuttaa palaessaan myrkyllisiä kaasuja sekä syövyttäviä yhdisteitä, jotka vähentävät tuotteen käyttöikää ja voivat aiheuttaa käyttäjälle loukkaantumisen vaaran.

Huolehdi, että saunakäytössä kaminassa on jatkuvasti tuli. Tällä tavalla varmistat riittävän lämmön ja löylyn.

Kaminan käyttö lämmitykseen majoittumisen yhteydessä on kiellettyä. Tuotetta ei ole testattu ja valmistettu siten, että sen käyttäminen ilman valvontaa on turvallista.

Mikäli käytät kiviä löylyn parantamiseen, varmista että kivet soveltuvat käyttöön. Luonnosta kerättyjä kiviä EI saa käyttää, ne saattavat käyttäytyä arvaamattomasti lämmitettäessä.

2.C  Käytön jälkeen

Odota, että tuli on sammunut ja kaikki osat jäähtyneet. Pura kamina, piippu ja vesisäiliö päinvastaisessa järjestyksessä. Huomaa, että piippu saattaa olla tiukasti kiinnittynyt varsinkin alapäästä – tämä on yleistä ja normaalia liian kovan lämmittämisen seurauksena.

Älä jätä mitään osia, roskia, tai tuhkaa luontoon.

Mitään osia ei saa pakata kassiin, laukkuun, laatikkoon, autoon, veneeseen, rakennukseen tms. ennen kuin ne ovat täysin jäähtyneitä. Varmista myös, että tulipesässä ja tuhkaluukussa ei ole tuhkaa tai hiillosta.

3. Tuotteiden hoitaminen

3.A Puhdistus

Älä puhdista tuotetta hankaamalla tai hiomalla, materiaalin vahvuus ohenee ja tuotteen käyttöikä lyhenee. Suosittelemme käyttämään puhdistukseen ainoastaan puhdasta haaleaa vettä.

Piippu tulee puhdistaa säännöllisesti, puhdistuksessa voi käyttää kangasta tai nailon harjaa. Teräsharjan käyttö on kielletty.

3.B Kunnon seuranta

Tarkista piipun, ja kaminan, sekä vesisäiliön kunto aina ennen käyttöä. Viallista tuotetta ei saa käyttää.

3.C Varastointi

Säilytä tuotteet kuivassa tilassa. Älä käytä säilyttämiseen mitään suoja-aineita tai öljyjä, tällaiset saattavat aiheuttaa lämmityksen yhteydessä tulipalovaaran ja myrkyllisiä kaasuja.

Tulipaloon tai nokipalon sattuessa on aina soitettava hätänumeroon 112.

Tuotteiden kunto on tarkastettava aina nokipalon jälkeen ammattilaisen, esimerkiksi nuohoojan toimesta.

Varoitus: Asennus- ja käyttöohjeiden, sekä viranomaismääräysten vastainen toiminta voi aiheuttaa tulipalon!

4.Takuu ja tekniset tiedot

4.A Takuu

Valmistaja myöntää Lempi tuoteperheelle ruostumattomasta teräksestä valmistetuille osille yhden (1) vuoden takuun materiaali- ja valmistevirheille. Takuu ei kata virheellisestä asennuksesta, käyttöohjeen vastaisesta käytöstä tai tulisijasta johtuvia vahinkoja, eikä välillisiä kustannuksia.

Liitä ostokuitti tähän / Bifoga ditt köpkvitto här

1. Läs detta först

OBS: Ta bort allt förpackningsmaterial, kartong, plast, tejp. När de värms upp kan de smälta på heta ytor.

Kontrollera att paketet innehåller alla delar som anges i leveransinnehållet och att de är i gott skick. Stenkorg ingår inte i leveransen.

1.A Leveransinnehåll spis Lempi 10 P ∅350mm / Lempi 8 Pc ∅300mm

| Öppen spis med stängd dörr Asklucka och galler, på plats i spisen Oisolerat rör ∅80mm ( ∅60mm) Regnmössa ∅80mm ( ∅60mm) Användarmanual kan ladda ner på vår websidan inord.fi Rörvattentank Lempi 12 PVS, tillbehör | 1 st 1 st 5 st 1 st 1 st |  |
| --- | --- | --- |

1.B Leveransinnehåll spis Lempi 10 PL / Lempi 8 PLc ∅300mm

| Öppen spis med glasdörr Asklucka och galler, på plats i spisen Oisolerat rör ∅80mm ( ∅60mm) Regnmössa ∅80mm ( ∅60mm) Användarmanual kan ladda ner på vår websidan inord.fi Rörvattentank, Lempi 12PVS, tillbehör | 1 st 1 st 5 st 1 st 1 st |  |
| --- | --- | --- |

1.E Leveransinnehåll Lempi 12 PVS

| Kranvattentank Lempi 10 spis Kran, måste installeras, glöm inte packningen Tanklock, monterad Skorstensanslutning ∅80mm | 1 st 1 st 1 st |  |
| --- | --- | --- |

1.C Leveransinnehåll Lempi 6 PVS

| Kranvattentank Lempi 8 spis Kran, måste installeras, glöm inte packningen Tanklock, monterad Skorstensanslutning ∅60mm | 1 st 1 st 1 st |  |
| --- | --- | --- |

1.F Viktig att notera

Färgningsförändringar på produkten vid uppvärmning och nedkylning är normala.
Produkten är tillverkad av rostfritt stål, men överdriven användning av saltvatten kan orsaka rost och korrosion. Vi rekommenderar att använda rent vatten.
Användning i tält: Kaminens rökkanal kan bli mycket varm (över 600 °C), se till att det finns tillräckligt skyddsavstånd till brännbara konstruktioner och material. Vi rekommenderar att använda obrännbart material vid rökkanalens genomföring och att rökutloppets diameter är minst ∅90 (metallförstärkt obrännbart genomföring).
Uppvärmning och nedkylning av produkten samt eventuell användning av vatten kan orsaka deformationer på produkten – detta är helt normalt. Om du använder bastustenar rekommenderar vi att du alltid tar bort dem efter användning. Det är möjligt att stenarna vid kontinuerlig användning orsakar skador på konstruktionen.

Observera att dessa produkter är avsedda endast för sporadisk användning utomhus och under konstant uppsikt. Användning inom 20 meter från byggnader, båtar, fordon osv. är förbjudet.
Lempi, produkter får inte installeras i en byggnad.

1.G Säkerhetsavstånd

För korta säkerhetsavstånd kan orsaka brandrisk!
Det måste finnas ett tillräckligt avstånd från kaminen, rökkanalen och vattentankens ytor till andra byggmaterial och material som inte är av A1-klass, så att deras temperatur inte kan stiga över +85 °C.
Kaminen, rökkanalen, vattentanken eller deras delar får inte inneslutas. Endast komponenter som tillhandahålls av tillverkaren får användas vid installationen.

Vi rekommenderar att använda ett obrännbart skydd under kaminen, eller att skydda / vattna underlaget för att minimera eventuell brandrisk.

Lempi-produkternas minimisäkerhetsavstånd till brännbart material.

- Oisolerat rökrör: 500 mm mätt från rörens yta..

- Kamin: 400 mm mätt från utsidan av kaminen.

- Vattentank: 300 mm mätt från utsidan av tanken.

- I annat fall krävs ytterligare brandskydd för konstruktionerna.

2. Montering

2.A Plats

Installera kaminen på ett stabilt underlag. Fäll ut alla ben (om modellen har utfällbara ben) och säkerställ att de är låsta i öppet läge. Se till att kaminens rörutgång är korrekt placerad i förhållande till takgenomföringen.

Kontrollera att kaminens asklucka rör sig fritt och att eldstaden är tömd på aska. Vi rekommenderar att eldstaden och askluckan töms efter varje användning. Observera att aska inte får slängas i naturen, i närheten av fordon eller byggnader. Säkerställ att askan inte utgör en brandrisk – blöt ner den med vatten efter borttagning.

Stenkorgen (tillval) kan monteras ovanpå kaminen. Montera inte stenkorgen när kaminen är varm eller när den är i bruk. Placera stenarna på plats – vi rekommenderar att använda bastustenar. Samla inte stenar från naturen, eftersom de kan splittras vid uppvärmning och vid kontakt med vatten. Detta kan leda till allvarliga skador på användaren eller produkten.
Bild på monterad stenkorg på Lempi 10-modellen.

Montera skorstenen ovanpå kaminen och för den ut ur det uppvärmda utrymmet. Avsluta med att installera regnhatten/gnistsläckaren.
Bild på monterad skorsten.

2.B Andvändng

Efter noggrann installation kan du börja elda. Effekten kan justeras med mängden ved och genom att reglera askluckan. Elda inte med för hårt drag, eftersom det kan innebära en risk för användaren och förkorta produktens livslängd.

Använd små, torra vedträn (ca 5–7 cm i diameter). En lämplig mängd ved är ungefär 1/3 av eldstadens volym (upp till halva luckans höjd). Produkten är avsedd endast för fast bränsle (ved). Det är förbjudet att bränna plast, plastinnehållande material, lim eller produkter som innehåller lim. Dessa kan vid förbränning avge giftiga gaser och frätande föreningar som minskar produktens livslängd och kan innebära en skaderisk för användaren.

Vid bastuanvändning bör elden hållas brinnande kontinuerligt för att säkerställa tillräcklig värme och ånga.

Det är förbjudet att använda kaminen för uppvärmning vid övernattning. Produkten har inte testats eller tillverkats för att vara säker att använda utan tillsyn.

Om du använder stenar för att förbättra din bastuupplevelse, se till att stenarna är lämpliga att använda. Stenar som samlats in från naturen ska INTE användas, eftersom de kan bete sig oförutsägbart när de värms upp.

2.C  Efter andvänding

Vänta tills elden har slocknat och alla delar har svalnat. Demontera kaminen, skorstenen och vattentanken i omvänd ordning. Observera att skorstenen kan sitta fast, särskilt i den nedre delen – detta är vanligt och normalt vid för hård eldning.

Lämna inga delar, skräp eller aska i naturen.
Inga delar får packas i en väska, låda, bil, båt, byggnad eller liknande innan de är helt avsvalnade. Kontrollera också att det inte finns aska eller glöd kvar i eldstaden eller askluckan.

3. Produktvård

3.A Renn

Rengör inte produkten genom att skrubba eller slipa, eftersom detta förtunnar materialet och förkortar produktens livslängd. Vi rekommenderar att endast använda rent, ljummet vatten för rengöring.

Skorstenen bör rengöras regelbundet, och vid rengöring kan en trasa eller en nylonborste användas. Användning av stålborste är förbjudet.

3.B Kontrollera

Kontrollera alltid skicket på skorstenen, kaminen och vattentanken före användning. En defekt produkt får inte användas.

3.C Lager

Förvara produkterna i ett torrt utrymme. Använd inga skyddsmedel eller oljor vid förvaring, eftersom dessa kan orsaka brandrisk och giftiga gaser vid uppvärmning.

Vid brand eller soteld ska alltid nödnumret 112 ringas.
Efter en soteld måste produkternas skick kontrolleras av en fackman, till exempel en skorstensfejare.

Varning: Underlåtenhet att följa installations- och bruksanvisningar och officiella föreskrifter kan orsaka brand!

4.Garanti och tekniska data

4.A Garanti

Tillverkaren ger ett (1) års garanti mot material- och tillverkningsfel för de rostfria ståldelarna i Lempi produktfamiljen. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig installation, användning i strid med instruktionerna eller eldstaden, inte heller indirekta kostnader.

4.B Valmistuttaja / Tillverkare:

| Westidea LTD 24100 Salo Finland sales@westidea.fi |  |
| --- | --- |